一、RD6006 Modbus通信寄存器

0000  R		  产品型号

0001  R		  产品序列号高16位

0002  R		  产品序列号低16位

0003  R		  产品固件版本

0004  R		  系统摄氏温度正负（0：正  1：负）

0005  R		  系统摄氏温度数值

0006  R		  系统华氏温度正负（0：正  1：负）

0007  R		  系统华氏温度数值

0008  R/W   电压设置(整型数据，无浮点)

0009  R/W   电流设置(整型数据，无浮点)

000A  R      输出电压

000B  R      输出电流

000C  R      输出功率高16位

000D  R      输出功率低16位

000E  R      输入电压

000F  R/W   产品键盘锁 (0：未锁定 1：键盘锁定）

0010  R      产品保护状态 (0：运行正常  1：OVP  2：OCP  3：OTP )

0011  R      恒压恒流状态（0：CV状态  1：CC）

0012  R/W   打开或者关闭输出（0：关闭  1：打开）

0013  W     快捷调出(0-9号数据组)

二、通信注意事项

1.控制端发送指令间隔要大于300ms